C2NET節費專家

VoIP Gateway OT422系列

(422S、422O、422SO)

安裝手冊

VoIP Gateway OT422系列(422S、422O、422SO)

C2NET                    安裝手冊

IVR語音設定

- 固定IP設定………………………………………………………………3頁

IVR功能對照表(圖一)………………………………………..,…………4頁

PPPoE輸入字元對照表(圖二).……………………………….………….5頁

- PPPoE（非固定制ADSL）……………………………………..……….6頁

- 使用瀏覽器設定……………………..………………………….…………7頁

  - 網路設定（WAN）………………………………………………... 8頁

  - 電話設定………………………………………………….…………9頁

  - SIP Proxy設定….……………………………………………….. 10頁

  - 進階選項設定…………………………………………..…………11頁

  - 系統資訊..……………………………………………….…….…. 12頁

  - 系統操作…..……………………………………………..………. 13頁

VoIP Gateway OT422系列(422S、422O、422SO)

C2NET                    安裝手冊

IVR語音設定

- 進入IVR語音設定模式：使用FXS PORT接上話機，舉起話筒聽到撥號聲後，再輸入 **# 聽到第二次撥號聲，表示已經進入IVR模式即可設定及查詢，查詢IVR功能碼對照表如圖一

例：如進入IVR模式，按104查詢網路IP 取得方式，按114選擇網路 IP 取得，選1請依固定 IP

操作設定，選3請依PPPoE操作設定，注意：如G/W位置是裝在IP分享器之後也請您以固定IP操作設定。

- 若是4 PORT FXO G/W，進入IVR語音設定模式，請先將局線(中華電信)接入FXO埠(第一埠)，再用其他外線撥入FXO進線的門號，聽到請輸入電話號碼語音時，再輸入 **# 聽到第二次撥號聲，表示已經進入IVR模式即可設定及查詢。

閘道器網路設定

1. 固定IP

1.1. 直接與ISP 連線

- 利用IVR 功能設定

註：完整的固定IP 設定應包含選擇使用固定IP(114 的項目1) 、IP(111)、Subnet Mask(112)、Default Gateway(113)。

■ 選擇使用固定IP

a. 進入IVR 設定模式後，輸入114。

b. 聽到〝請輸入〞後，按1(選固定IP)。

■ IP 的設定

a. 進入IVR 設定模式後，按111 可以聽到〝請輸入〞接著再輸入Gateway 之IP 結束時按〝#〞。

b. 範例：設定Gateway 之IP 為61.221.22.5 請鍵入61*221*22*5#。

■ Subnet Mask 的設定

a. 進入IVR 設定模式後，按112 可以聽到〝請輸入〞接著再輸入Gateway 之Subnet Mask，結束時按〝#〞。

b. 範例：設定Gateway 之Mask 為255.255.255.0 請鍵入255*255*255*0#。

■ Default Gateway 的設定

a. 進入IVR 設定模式後，按113 可以聽到〝請輸入〞接著再輸入Default Gateway，結束時按〝#〞。

b. 範例：設定Gateway 為61.221.24.254 請鍵入61*221*24*254#。

■ 存檔並重新開機

接著請先儲存設定值—在IVR 設定模式按509 ( 儲存設定)，這時候系統會儲存設定值並重新開機，約再等待30 秒重新開機完成後以101 查詢Gateway 之IP 是否正確。

其餘設定，請利用網頁功能再行設定

注意，欲利用網頁功能設定，連線電腦需在同一網段

例：設定Gateway 之IP 為61.221.22.5

電腦IP須設61.221.22.2-61.221.22.250之間

IVR功能對照表

| 功 能 碼 | 說 明 | 範 例 |
| --- | --- | --- |
| 111/ 101 | 設定/查詢WAN Port 的IP | 需搭配功能碼114 選 擇1.固定IP 使用 |
| 112/ 102 | 設定/查詢WAN Port 的Subnet Mask |  |
| 113/ 103 | 設定/查詢WAN Port 的Default Gateway |  |
| 114/ 104 | 設定/查詢目前網路IP 取得方式(1：固定 IP，2.DHCP，3.PPPoE) | 必須搭配使用 |
| 115/ 105 | 設定/查詢DNS 的IP |  |
| 116/ 106 | 設定/查詢公用電話簿管理員IP |  |
| 117/ 107 | 設定/查詢是否使用公用電話簿管理員 (0：關，1：開) |  |
| 199/ 099 | 設定/查詢本機是否擔任公用電話簿管理員 (0：關, 1：開) |  |
| 066 | 查詢是否與公用電話簿管理員連線 |  |
| 118 | 重新開機 |  |
| 121 | 設定PPPoE 帳號 | 需搭配功能碼114 選 擇3.PPPoE 使用，字元 代碼請參照下頁對照表 |
| 122 | 設定PPPoE 密碼 |  |
| 123 | 設定NAT IP |  |
| 124 | 使用NAT (0：關, 1：開) |  |
| 151/141 | 設定/查詢是否使用Proxy Server (0：關, 1：開) |  |
| 152/142 | 設定/查詢Proxy Server IP |  |
| 153/143 | 設定/查詢Proxy Server 的通訊Port |  |
| 125 | 設定/查詢向Proxy Server 註冊的帳號 |  |
| 126 | 設定/查詢向Proxy Server 註冊的密碼 |  |
| 154/144 | 設定/查詢是否使用STUN (0：關, 1：開) |  |
| 155/145 | 設定/查詢STUN Server 的IP |  |
| 156/146 | 設定/查詢STUN 的通訊Port |  |
| 311/ 301 | 設定/查詢LAN Port 的IP |  |
| 312/ 302 | 設定/查詢LAN Port 的Subnet Mask |  |
| 211/ 201 | 設定/查詢國際前導碼 | 撥國際電話時必須先撥 的號碼，例如：002、005 |
| 212/ 202 | 設定/查詢國碼 | 設定國碼，例如：886 |
| 213/ 203 | 設定/查詢區域前導碼(長途前導碼) | 撥長途電話必須先撥的 號碼，例如：0 |
| 214/ 204 | 設定/查詢區碼 | 例如：台北地區為2 |
| 215/ 205 | 設定/查詢電話號碼(代表號) |  |
| 216/ 206 | 設定/查詢第1 線的分機號碼 |  |
| 217/207 | 設定/查詢從WAN 進入Web 設定畫面 使用的通訊Port | 預設80(一般HTTP 通用Port) |
| 131/ 132 | 撥放/錄製自錄語音檔 |  |
| 133 | 儲存自錄語音檔 |  |
| 108 | 查詢版號 |  |
| 109 | 還原出廠IP 組態預設值 | 使用固定IP IP：192.168.1.2 Mask：255.255.255.0 Gateway：192.168.1.254 |
| 409 | 還原出廠預設值 | 還原所有設定值 |
| 509 | 儲存設定值 | 如果網路相關的設定值 已作修改，將會儲存並 自動重新開機 |
| 900 | 設定IVR 及Web 使用之語言 (1：英文, 2：繁體中文, 3：簡體中文) |  |
| 209 | 軟體更新 |  |

圖一

PPPoE 輸入字元對照表

| 數字 | 輸入按鍵 | 大寫字母 | 輸入按鍵 | 小寫字母 | 輸入按鍵 | 符號 | 輸入按鍵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A | 00 | 11 | a | 41 | @ | 71 |
| 1 | B | 01 | 12 | b | 42 | ‧ | 72 |
| 2 | C | 02 | 13 | c | 43 | ! | 73 |
| 3 | D | 03 | 14 | d | 44 | " | 74 |
| 4 | E | 04 | 15 | e | 45 | $ | 75 |
| 5 | F | 05 | 16 | f | 46 | % | 76 |
| 6 | G | 06 | 17 | g | 47 | & | 77 |
| 7 | H | 07 | 18 | h | 48 | ' | 78 |
| 8 | I | 08 | 19 | i | 49 | ( | 79 |
| 9 | J | 09 | 20 | j | 50 | ) | 80 |
|  | K |  | 21 | k | 51 | + | 81 |
|  | L |  | 22 | l | 52 | , | 82 |
|  | M |  | 23 | m | 53 | - | 83 |
|  | N |  | 24 | n | 54 | / | 84 |
|  | O |  | 25 | o | 55 | : | 85 |
|  | P |  | 26 | p | 56 | ; | 86 |
|  | Q |  | 27 | q | 57 | < | 87 |
|  | R |  | 28 | r | 58 | = | 88 |
|  | S |  | 29 | s | 59 | > | 89 |
|  | T |  | 30 | t | 60 | ? | 90 |
|  | U |  | 31 | u | 61 | [ | 91 |
|  | V |  | 32 | v | 62 | \ | 92 |
|  | W |  | 33 | w | 63 | ] | 93 |
|  | X |  | 34 | x | 64 | ^ | 94 |
|  | Y |  | 35 | y | 65 | _ | 95 |
|  | Z |  | 36 | z | 66 | { | 96 |
|  |  |  |  |  |  | ¦ | 97 |
|  |  |  |  |  |  | } | 98 |

圖二

2. PPPoE ( 非固定制ADSL)

2.1. 直接與ISP 連線

利用IVR 功能設定

註：完整的ADSL 計時制上網設定應包含選擇使用PPPoE( 114 的項目3)、PPPoE 帳號( 121)以及PPPoE

密碼( 122)。

■選擇使用PPPoE

a. 進入IVR 設定模式後，輸入114 。

b. 聽到〝請輸入〞後，按3(選PPPoE)。

■ PPPoE 帳號的設定

a. 進入IVR 設定模式後，輸入121 。

b. 聽到〝請輸入〞後輸入帳號代碼，結束時再按〝#〞。

c. 舉例：假設帳號為『84943122 @ hinet . net 』時，請輸入08 040904 0301 0202 714849 5445 6072 544560 # 。請參考PPPoE 輸入字元對照表 圖二

d. 請注意每個字元需輸入兩位數，如1 則輸入01、A 輸入11。請對照字元對照表。

■ PPPoE 密碼的設定

a. 進入IVR 設定模式後，輸入122，結束時再按〝#〞。

b. 舉例：假設密碼為『3ttixike』時，請輸入03 60 60 49 64 49 51 45#。

■ 存檔並重新開機

a. 在IVR 設定模式按509 (儲存設定) ，這時候系統會儲存設定值並重新開機，約再等待10 秒重新開機完成後以101 查詢是否取得IP，如果系統沒有複誦IP，則表示設定失敗，請再檢查輸入的帳號密碼是否正確。如果已取得IP請記下

注意，欲利用網頁功能設定，連線電腦需在同一網段

例：已取得IP為61.221.22.5

電腦IP須設61.221.22.2-61.221.22.250之間

閘道器設定─使用瀏覽器設定

- 注意：客戶設定前，請了解本身的網路取得方式，再用IVR設定模式104查詢目前網路取得方式，是否相同，利用IVR 功能設定取得正確的設定。

- 當IVR語音查詢IP不是出廠預設WAN 的IP為192.168.1.2時，請修改成適當的IP位址，（整的固定IP 設定應包含選擇使用固定IP(114 的項目1) 、IP(111)、Subnet Mask(112)、Default Gateway(113)。

- 注意：如G/W位置是裝在IP分享器之後也請您以固定IP操作設定。

SP系列閘道器使用網頁瀏覽方式來設定，開啟瀏覽器後在網址處輸入『G/W的IP』，進入Web設定畫面，如下圖(以IE瀏覽器為例：在網址處輸入http：//192.168.1.2) ，出廠預設WAN 的IP為192 . 168. 1. 2 ， 同時也可以使用IVR設定模式101查詢目前WAN Port 的IP；LAN Port 的出廠IP 為192.168.8.254(可以用301查詢)。

使用步驟：

1. 打開網頁瀏覽器。

2. 於網址打入G/W閘道器WAN Port 的IP 位址(如果您將PC 接在LAN Port，則輸入LAN Port 的IP ，預設值為192.168.8.254) 。

3. 出現以下登錄畫面(出廠時User’s Name 及Password 預設值為空白)

4. 設定完畢按確認後部分設定值會立即生效，網路相關設定值則必須重新啟動後才會生效，重新開機前請先至系統操作儲存設定值。

注意，欲利用網頁功能設定，連線電腦需在同一網段

例：設定Gateway 之IP 為192.168.8.2

電腦IP須設192.168.8.2-192.168.8.250之間，或電腦的網路線直接接在G/W的LAN埠且TCP/IP設為自動取得

網路設定頁面（如上圖）：

- 若是固定IP環境，請依欄位輸入VOIP IP位址，子網路遮罩，預設閘道IP，

並將網域名稱伺服器（DNS）點選手動後，KEY入適當的IP。

2、若是DHCP環境，請點選使用DHCP以取得動態IP ◎，並將網域名稱伺服器（DNS）點選自動，建議以固定IP方式設定。

- 若是PPPoE環境，請點選使用PPPoE，並依欄位將PPPoE帳戶，PPPoE密碼，重新輸入密碼已確定，並將網域名稱伺服器（DNS）點選自動。

- 閘道器埠號請輸入 7890

4、其餘設定，依使用者需求自行設定。

5、設定完成請按下方的確定鍵。

電話設定頁面（如上圖）：

1、電話號碼欄位是供FXS系統使用，若是無FXS PORT請勿填入號碼。

2、如果您的G/W是4 PROT FXO，請不要將電話號碼欄位填入號碼，不然會造成網路電話可撥出，無法撥入（請注意）。

3、其餘設定，依使用者需求自行設定。

4、設定完成請按下方的確定鍵。

SIP Proxy設定頁面（如上圖2S2O）：

- 使用 Proxy Server欄位請打勾。

- Proxy Server欄位請填入IP位址：210.202.244.130，Proxy Server 埠   號欄位請填入7890。

- Proxy Server Realm欄位請填入IP位址：210.202.244.130，TTL：3600。

- SIP網域欄位請填入IP位址：210.202.244.130。

- FXS代表號欄位，請將註冊欄位打勾，使用者名稱欄位KEY入IPN號碼，密碼欄位KEY入IPN密碼。

- FXO代表號欄位，號碼欄位KEY入IPN號碼，請將註冊欄位打勾，使用者名稱欄位KEY入IPN號碼，密碼欄位KEY入IPN密碼。

- FXS代表號與FXO代表號，不能同一個IPN號碼。

- 設定完成請按下方的確定鍵。

進階選項（如上圖）：

- 語音格式欄位請選擇G729A 8kbps。

- 啟用Qos欄位請打勾。

- 啟用Tos欄位請打勾。

- 設定完成請按下方的確定鍵。

系統資訊（如上圖）：請瀏覽系統G/W設定資訊，是否遺漏，有遺漏請立即改正。

系統操作（如上圖）：當系統設定完成後。

1、儲存設定值欄位打勾。

2、重新開機欄位打勾。

3、設定完成請按下方的確定鍵。

4、重新開機，完成網頁功能設定。