網路電話 GLVP-7000 設定及操作手冊

壹. 本機配件及連接

- 本機配件 :

- 主機一台

- 聽筒一支

- 聽筒綫一條

- 網路綫一條

- 整流器一只 (輸入110/220V交流 , 輸出6V/500mA直流)

- 連接 :

如下圖一 :

D  C      B  A

A. 可連接電腦(PC)或網路交換機(Switch Hub).

B. 可連接局網或寬網之網路接口.

C. 可連接電話局線(但本機型GLVP-7000不適用).

D. 整流器電源輸入端口.

貳. 參數設定 : 可由話機或由局網內之電腦來完成設定.

重要注意事項 : 作設定以前請務必先行了解您所連接之網路是何種型態(固定IP/PPPoE/動態IP).本機預設為動態IP,如遇局網內之路由器或伺服器之設定為動態IP(DHCP HOST)則可即插即用,若不是DHCP請依下列步驟進行設定.

1. 由話機進行設定 :

各字鍵及功能鍵之說明如下圖二 :

液晶银幕(LCD)

英文字鍵

數字鍵/功能鍵

A. 液晶银幕(LCD) : 包括三行訊息資料.

第一行 : 100M  10M  FXO

100M : 代表網路連線速度為100兆.

10M : 代表網路連線速度為10兆.

FXO : 連接到電話外線(GLVP-7000不適用).

: 代表使用聽筒狀態.

: 代表有語音留言.

: 顯示時代表輸入英文字大寫,不顯示時為小寫輸入.

: 代表進入電話簿查看或有新的未接來電或傳送簡訊.

: 代表使用免提.

第二行 : 可顯示20個英文字或數字.

第三行 : 可顯示20個英文字或數字.

B. 英文字鍵及電話簿和語音留言 : 可輸入英文大小寫及進入電話簿或記憶速撥以及聽取語音留言.

C. 數字鍵/功能鍵 : 電話號碼輸入以及免提/設定(OK)/選項鍵    及

/跳出至上一層設定(ESC)/重撥(REDIAL)/音量控制/來電保留

/來電轉接    .

2. 開始進行設定 : 首先確定各連接線正確連接後,再確定您所連接之網路型態是否為動態IP (DHCP)/固定IP/PPPoE.

A. 當網路為動態IP (DHCP) 時 : 在DHCP時與話機之預設值相同,話機即插即用,不用作任何改變.

B. 當網路為固定IP時 : 有四個參數須要設定,網路型態(Network_Type)/網路位址(IP)/網關(Gateway)/子遮罩(Net Mask).

網路型態(Network_Type)設定 : 按OK鍵再按1234(密碼)後LCD顯示如下:

PASSWORD:1234(密碼)

按OK鍵,即進入網路型態(Network_Type) ---

Network_Type: (網路型態) DHCP (預設型態)

按OK鍵 ---

Select new value: (輸入新網路型態) DHCP (預設型態)

按    鍵兩次選擇StaticIP ---

Select new value: StaticIP

按OK鍵回到上一設定畫面 ---

Network_Type: StaticIP

按    選到 Static IP Setting ---

Static IP Setting [ SUB MENU ]

按OK後出現目前預設的固定IP ---

IP 210.71.249.231

再按OK後輸入您的網路位址(IP) 192*168*0*101---

Input new values: 192.168.0.101

輸入完畢後按OK完成IP位址設定 ---

IP 192.168.0.101

按    選到下一項網關(GATEWAY)的設定---

GATEWAY 210.71.249.231

按OK後輸入您的網關位址(IP) 192*168*0*1---

Input new values: 192.168.0.1

再按OK完成網關設定---

GATEWAY 1921.68.0.1

按    選到下一項子遮罩(NETMASK)的設定

NETMASK 255.255.255.1

按OK後輸入您的子遮罩位址255*255*255*0 ---

Input new values: 255.255.255.0

再按OK完成子遮罩設定---

NETMASK 255.255.255.0

此時已完成固定IP之所有設定後再按ESC鍵三次,程式會自動更新---

Activate Setting Please Wait ...

更新完成後回到首頁.

a        b         c d e f

100M G-Links @ - H F 98600038 12:00

g                   h

a : 網路連線速度10M/100M(連線速度為10兆/100兆).

b : 顯示名稱(此名稱可改变).

c : 向SIP伺服器註冊狀態(# 代表正在註冊中,@代表註冊成功,! 代表註冊不成功).

d : 指示來電轉接功能是否啟用( - 代表未啟用, F代表啟用).

e : 指示橋接器網口連線狀態(H代表半双工狀態,F代表全双工狀態).

f : 指示網口連線狀態(H代表半双工狀態,F代表全双工狀態).

g : 顯示VoIP之號碼(本機號碼).

h : 顯示時間.

C. 當網路為PPPoE時 : 有二個參數需要設定,使用者之帳號(PPPoE_USER_NAME)與密碼(PPPoE_PASSWORD).

按OK鍵再按1234(密碼) LCD顯示如下:

PASSWORD:1234(密碼)

按OK鍵,即進入網路型態(Network_Type) ---

Network_Type: (網路型態) DHCP (預設型態)

按OK鍵 ---

Select new value: (輸入新網路型態) DHCP (預設型態)

按    鍵選到PPPoE ---

Select new value: PPPoE

按OK鍵回到上一設定畫面 ---

Network_Type: PPPoE

按    鍵選到PPPoE [SUB MENU] ---

PPPoE [SUB MENU]

按OK鍵進入使用者帳號(PPPoE_USER_NAME) ---

PPPoE_USER_NAME 123

再按OK後輸入您的帳號(PPPoE_USER_NAME) ---

Input new value: abcdefg

按OK完成使用者帳號之設定 ---

PPPoE_USER_NAME abcdefg

按    鍵選到使用者密碼(PPPoE_PASSWORD)之設定 ---

PPPoE_PASSWORD ******

再按OK後輸入您的密碼(PPPoE_ PASSWORD) ---

Input new value: Abc1688

再按OK後完成使用者密碼之設定 ---

PPPoE_PASSWORD ******

此時已完成PPPoE所有設定,再按ESC鍵三次,程式會自動更新---

Activate Setting Please Wait ...

連線成功後 ---

100M G-Links @-XF 98600038 12:00

若連線失敗---請再一次確認您的網路型態或您的帳號密碼是否正確.

100M G-Links #-XF PPPoE Failed 12:00

3. 由電腦之流灠器(Web Browser)進行設定 :

此項由另外章節與其它功能一起說明.

4. 時區設定(NTP Time Zone) : 此項功能可顯示當地時間

按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵二次後再按    鍵四次後LCD顯示 ---

NTP [ SUB MENU ]

按OK鍵再按     進入時區設定 ---

NTP_TIME_ZONE +8

按OK鍵 ---

Input new values: +8

按  鍵(位置在英文字鍵右上角)再按1字鍵十四次,選擇 + 符号

或按  鍵(位置在英文字鍵右上角)再按1字鍵二十次,選擇 - 符号

再輸入GMT時差時間(1~13). 例如 : 中國/香港/台灣/新加坡/馬來西亞等請輸入+8. 輸入完畢後按OK鍵回上一頁 ---

NTP_TIME_ZONE +8

再按ESC鍵 ---

Activate Setting Please Wait ...

更新完畢後回到主頁 ---

100M G-Links @-XF 98600038 12:00

5. 設定網域名稱(DNS Setting) : 此項設定只在固定IP時才有作用.

按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵二次後再按    鍵二次,LCD顯示如下 ---

DNS Setting [ SUB MENU ]

按OK鍵進入DNS1設定 ---

DNS1 168.95.1.1(預設值)

再按OK鍵輸入第一個新的網域名稱(DNS1) ---

Input new values: 168.95.1.2(輸入168*95*1*2)

按OK鍵後完成第一個新的網域名稱設定 ---

DNS1 168.95.1.2

再按    鍵進入DNS2設定 ---

DNS1 168.95.1.1

再按OK鍵輸入第二個新的網域名稱(DNS2) ---

Input new values: 168.95.1.3(輸入168*95*1*3)

按OK鍵後完成第二個新的網域名稱設定 ---

DNS2 168.95.1.3

再按ESC鍵三次 ---

Activate Setting Please Wait ...

更新完畢後回到主頁 ---

100M G-Links @-XF 98600038 12:00

6. 使用者名稱顯示設定(DISPLAY_NAME) :

按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵後再按     鍵後,LCD顯示如下 ---

Proxy_Setup [ SUB MENU ]

按OK鍵再按     鍵後 ---

DISPLAY_NAME G-Links(預設值)

按OK鍵後可輸入新的使用者名稱 ---

DISPLAY_NAME Tomth

再按ESC鍵三次 ---

Activate Setting Please Wait ...

更新完畢後回到主頁 ---

100M Tomth @-XF 98600038 12:00

7. 國碼設定(Country Code) :

按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵後再按     鍵再按OK鍵後,LCD顯示如下 ---

SYSTEM [ SUB MENU ]

按OK鍵再按     鍵後,LCD顯示如下 ---

COUNTRY_CODE (沒有預設值)

按OK鍵後可輸入國碼 ---

Input new values: 86(中國)

按OK鍵後再按ESC二次 ---

Activate Setting Please Wait ...

更新完畢後回到主頁 ---

100M Tomth @-XF 98600038 12:00

8. 來電音樂铃聲設定(Polyphonic) :

按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵後再按    鍵二次再按OK鍵後,LCD顯示如下 ---

Voice_Setting [ SUB MENU ]

按OK鍵再按     鍵二次,再按OK鍵 ---

Input new values: Song1(預設值)

再按    鍵可選擇Song2/Song3/Ring_Tone等其它三種铃聲按OK鍵

即確定選擇 ---

Polyphonic Song_2

再按ESC二次 ---

Activate Setting Please Wait ...

Polyphonic更新完畢後回到主頁 ---

100M Tomth @-XF 98600038 12:00

參. 開始使用 :

1. 撥出電話 :

提起聽筒或按免提鍵後,輸入電話號碼“12345678”後再按 # 字鍵即可撥出號碼.

2. 接收電話 : 提起聽筒或按免提鍵即可通話.

3. 重撥 : 在掛機狀態時直接按REDIAL即可,或提起聽筒或按免提鍵再按REDIAL.

4. 調整音量 : 提起聽筒按喇叭+或-鍵可調整聽筒接收大/小聲或按免提鍵後再按喇叭+或-可調整免提喇叭大/小聲,如在掛機狀態按喇叭+或-可調整鈴聲音量.

5. 來電保留 : 此功能可應用在二種狀況使用 --

a. 當在通話中第三方來電時在LCD第一行會顯示第三方來電者之電話並且聽筒會接收到提示音,欲與第三方來電通話並保留正在通話方,此時可按CALL WAITING鍵(  ),被保留方之電話會顯示在第一行.

b. 當在通話中有其它外線電話進線時,使用它來保留此通电話.

6. 來電轉接 : 在通話中按     鍵再按欲轉接之號碼後再掛機即可.

7. 來電轉移 (Call Forward) : 此功能可將來電轉接到您所設定的電話上,您如外出則不會有電話漏接可即時通話.有三種狀况可設定來電轉移.

a. 無條件來電轉接 (Unconditional Call Forward). 按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵後再按      鍵二次再按OK鍵後,LCD顯示如下 ---

Unconditional_CF

再按OK鍵後 ---

Input new values: (輸入您要轉接的號碼)

再按ESC三次設定完畢後回到主頁 ---

100M Tomth @FXF 98600038 12:00

b. 遇忙轉接 (Busy Call Forward). 按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵後再按     鍵二次再按OK鍵後,LCD顯示如下 ---

Unconditional_CF

再按   鍵一次 ---

Busy_CF (輸入您要轉接的號碼)

再按ESC三次設定完畢後回到主頁 ---

100M Tomth @FXF 98600038 12:00

c. 無應答後轉接. 按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵後再按     鍵二次再按OK鍵後,LCD顯示如下 ---

Unconditional_CF

再按   鍵二次 ---

N0_Ans_CF (輸入您要轉接的號碼)

再按ESC三次設定完畢後回到主頁 ---

100M Tomth @FXF 98600038 12:00

8. 未接電話查看及回撥 : 如有末接電話LCD顯示如下 ---

100M Tomth @-XF 1 (未接通數)missed call 12:00

按英文字鍵右上角之PHONE BOOK鍵(如一本翻開的書本的符號) ---

Place Missed Call [ List Missed Call ]

按OK鍵及   鍵可查尋未接來電確定後可按OK鍵回撥.

9. 尋找/增加/删除/修改速撥電話 :

按英文字鍵右上角之PHONE BOOK鍵(如一本翻開的書本的符號) ---

Phone Book [ Use Phone Book ]

按OK鍵進入尋找速撥電話功能 ---

Search [ Input Name ]

輸入英文人名後按OK鍵即可顯示電話號碼,再按OK鍵即可撥出電話.

增加速撥電話 : 按英文字鍵右上角之PHONE BOOK鍵(如一本翻開的書本的符號) 再按OK鍵及     鍵 ---

Add Name TelNo URL SD

按OK鍵輸入人名 ---

Name Tomth

按OK鍵輸入電話號碼 ---

TelNo 98600038

按OK鍵二次(第一次OK跳過URL設定)輸入電話號碼儲存組數 ---

SD 0 (電話號碼儲存組數)

按OK鍵完成設定 ---

Add Name TelNo URL SD

按     鍵進入删除速撥電話設定 ---

Delete [ Select Record ]

按OK鍵 ---

Tomth 98600038 N/A 0

再按OK鍵 ---

Are you sure ? N/A 0

再按OK鍵 ---

Update Data … Tomth 98600038

完成設定回到上一頁 ---

Delete [ Select Record ]

按     鍵進入修改速撥電話 ---

Modify [ Select Record ]

按OK鍵 ---

Tomth 98600038 N/A 0

按OK鍵 ---

Tel Number (E164) 98600040(輸入新的號碼)

再按OK鍵二次 ---

Speed Dial (0~9) 1(輸入新的電話號碼儲存組數)

按OK鍵完成設定 ---

Update Data…

完成設定回到上一頁 ---

Modify [ Select Record ]

按ESC鍵三次回到主頁 ---

100M Tomth @-XF 98600038 12:00

10. 撥打速撥電話 : 提起聽筒或按免提鍵後,按電話號碼儲存組數(0~49)再按#.即可撥出速撥電話.

11. 閱讀已收簡訊/閱讀已傳簡訊/傳送簡訊 (Instant Message) :

按英文字鍵右上角之PHONE BOOK鍵(如一本翻開的書本的符號)再按     鍵二次進入即時簡訊設定 ---

Instant_Message [ SUB MENU ]

再按OK鍵進入已收簡訊,再按OK鍵進入”閱讀已收簡訊 “

Message_Received [Message history]

再按OK鍵進入閱讀簡訊 ---

1) 2005–09 - 11 19 : 45 : 55 From : G-Links < sip : 98600038

當銀幕無法完全顯示訊息內容時請按鍵再按   可捲動顯示訊息內容,可讓您閱讀到全部內容.

12. 按英文字鍵右上角之PHONE BOOK鍵(如一本翻開的書本的符號)再按     鍵二次進入即時簡訊設定 ---

Instant_Message [ SUB MENU ]

再按OK鍵進入已收簡訊,再按     鍵後進入”閱讀已傳簡訊 “

Message_Sent [Message history]

再按OK鍵進入閱讀已傳簡訊 ---

1) 2005–09 - 11 19 : 45 : 55 To : G-Links < sip : 98600231@

當銀幕無法完全顯示訊息內容時請按鍵再按   可捲動顯示訊息內容,可讓您閱讀到全部已傳簡訊內容.

13. 按英文字鍵右上角之PHONE BOOK鍵(如一本翻開的書本的符號)再按     鍵二次進入即時簡訊設定 ---

Instant_Message [ SUB MENU ]

再按OK鍵進入已收簡訊,再按    鍵二次後進入”傳送簡訊“

Send_Message [New a Message]

再按OK鍵進入輸入接收者號碼 ---

Input destination : 98600231 (接收者號碼)

再按OK鍵進入輸入傳送簡訊內容,可使用英文或數字鍵盤以及特殊符號來輸入簡訊,

Input Message : This is a test (簡訊內容)

完畢後按OK鍵完成傳送簡訊 ---

Sending ….

備註 : 接收方會有bi … 一聲長指示音.

14. 閱讀新簡訊 : 按英文字鍵右上角之PHONE BOOK鍵(如一本翻開的書本的符號)即可 ---

1) 2005–09 - 11 19 : 45 : 55 To : G-Links < sip : 98600231@

再按OK鍵進入閱讀已傳簡訊 ---

1) 2005–09 - 11 19 : 45 : 55 To : G-Links < sip : 98600231@

當銀幕無法完全顯示訊息內容時請按鍵再按    可捲動顯示訊息內容,可讓您閱讀到全部已傳簡訊內容.

當有多通簡訊時,可用    鍵切換選擇各簡訊內容.

14. 語音信箱(電話答錄機) : 當LCD有一信封的標示時,表示有語音留言,可直接按下鍵聽取留言.

15. 關閉語音信箱 :

按OK鍵再按1234(輸入密碼)再按OK鍵後再按   鍵三次後,LCD顯示如下 ---

Sup. Service Setting [ SUB MENU ]

按OK鍵再按    鍵後,LCD顯示如下 ---

Local_VoiceMail On (預設值)

按OK鍵後再按    ---

Select new values: off

按OK鍵後再按ESC二次 ---

Activate Setting Please Wait ...

更新完畢後回到主頁(此時已將語音答錄關閉) ---

100M Tomth @-XF 98600038 12:00

16. 特殊符號之使用 : ! # $ % ^ & *( ) _ + “ < > ? - = ; ‘ / [ ] . :

摘機或按免提鍵後按鍵再連續按1或 * 字鍵選擇以上所需之符號再按OK選定即可再輸入下一個所需符號,如不再輸入特殊符號請再按鍵跳出輸入特殊符號模式.

連續按1鍵可選擇 : ! # $ % ^ & *( ) _ + “ < > ? - = ; ‘ / [ ]

連續按 * 鍵可選擇 : . 及 : 符號.

肆. 由電腦進行話機修改設定 : 首先在話机掛機狀態按住ESD鍵再由銀幕讀取IP位址,然後在電腦的網頁流灠器輸入所讀取之IP位址後電腦之銀幕會出現以下畫面 :

在使用者名稱之欄位中輸入”normal”(預設),在密碼欄位中輸入

“1234”(預設)後按確定即可進入話機設定 :

  - 網路設定請依客戶網路環境選擇適當設定。如下圖

SIP SERVER IP，IPN及密碼請填入。如下圖

- Local Voice Mail：選 on啟動答錄功能，來電30秒未接轉入答錄功能。

- Country code：可選擇當地的國碼，不改變當地的撥碼習慣。

- 按Submit完成儲存設定。如下圖